CSA-WFS-RD-0005

Agence spatiale canadienne

WildFireSat

Exigences générales de conception et d'interface (EGCI) Publication initiale 15 janvier 2024

Cette page est laissée intentionnellement en blanc

Préface

Ce document doit être approuvé par les soussignés.

| Préparé par : |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geneviève Houde Ingénieure des systèmes WildFireSat Sciences du système Soleil-Terre, Direction de l'utilisation de l'espace, ASC | Date |
| Préparé par : | Équipe WildFireSat |  |
| Approuvé par : |  |  |
|  | Isabelle Tremblay Directrice exécutive, Infrastructure spatiale Direction de l'utilisation de l'espace, ASC | Date |

Historique des révisions

| Rév. | Description | Initiales | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Ébauche 1 | Publication initiale Publiée par l'approbation de l'Ébauche 1 | Équipe WFS | 7 février 2023 |
| Ébauche 2 | Ajout des exigences suivantes, qui figuraient à l'origine dans une version antérieure du document d'Exigences en matière d'assurance produit : WFS-GDIR-0955 WFS-GDIR-1215 | Équipe WFS | 18 mai 2023 |
| Ébauche 3 | Exigences modifiées : WFS-GDIR-0110 WFS-GDIR-0310 WFS-GDIR-0320 WFS-GDIR-0340 WFS-GDIR-0360 WFS-GDIR-0370 WFS-GDIR-0640 Ajout d'une note aux exigences : WFS-GDIR-0140 WFS-GDIR-0350 Exigence supprimée : WFS-GDIR-1780 | Équipe WFS | 18 octobre 2023 |
| Ébauche 4 | Ajout d'une note à la section 1.1 concernant la priorité des EAP par rapport aux EGCI Ajout d'une note à l'intention des soumissionnaires WFS à la section 3 Exigences déplacées de l'EDTS vers les EGCI : WFS-GDIR-1201 WFS-GDIR-0181 Exigences supprimées : WFS-GDIR-0040 WFS-GDIR-0260 WFS-GDIR-1500 Exigences modifiées : WFS-GDIR-0060 WFS-GDIR-0120 WFS-GDIR-0240 WFS-GDIR-0290 WFS-GDIR-0320 WFS-GDIR-1090 WFS-GDIR-1215 Exigences ajoutées : WFS-GDIR-0181 WFS-GDIR-1111 | Équipe WFS | 31 octobre 2023 |
| PI | Publication initiale | Équipe WFS | 15 janvier 2024 |

Table des matières

1.Introduction1

1.1Objet du présent document1

1.2Conventions de langage du document1

1.3Conventions de mise en forme2

1.4Vue d'ensemble du document2

2.Documents applicables et de référence3

2.1Documents applicables3

2.2Documents de référence4

3.Exigences générales de conception et d'interface du segment spatial5

3.1Repères de référence5

3.2Marges5

3.3Conception et interfaces mécaniques6

3.3.1Dispositions de montage des équipements6

3.3.2Exigences relatives aux connecteurs9

3.3.3Surfaces des équipements11

3.3.4Métallisation électrique11

3.3.5Exigences relatives à la contamination et à son contrôle14

3.3.6Alignement14

3.3.7Conception structurale15

3.3.8Mécanismes18

3.3.9Propriétés des matériaux et valeurs admissibles23

3.3.10Mise à l'air libre et dépressurisation24

3.4Conception et interfaces thermiques24

3.4.1Généralités24

3.4.2Matériel thermique24

3.4.3Régulation de la température24

3.4.4Interface thermique25

3.5Conception et interfaces électriques27

3.5.1Interfaces des stimuli d'essai et des points d'essai27

3.5.2Stabilité de l'alimentation29

3.5.3Caractéristiques de mise hors tension29

3.5.4Caractéristiques de mise sous tension30

3.5.5Transitoires opérationnels30

3.5.6Protection30

3.5.7Tolérance en tension32

3.5.8Puissance33

3.5.9Contrainte et déclassement des pièces35

3.6Exigences relatives à la TT&C35

3.6.1Exigences générales35

3.7Conception et interfaces logicielles38

3.8Conception et interfaces du faisceau de câblage40

3.9Interface du lanceur42

3.10Contrôle des décharges électrostatiques44

3.11Émetteurs et récepteurs intentionnels45

3.12Multipactor46

3.13CEM/IEM47

4.Acronymes, abréviations et définitions48

4.1Acronymes et abréviations48

4.2Définitions51

Annexes53

Liste des figures

FIGUREPAGE

Figure 31 – Marges de température (Référence AD-05)27-

Liste des tableaux

TABLEAUPAGE

Tableau 31 – Impédances maximales de liaison12-

Tableau 32 – Liaison – Connexions de l'isolation multicouche13-

Tableau 33 – Facteurs de sécurité de conception – Généraux15-

Tableau 34 – Facteurs de sécurité de conception – Panneaux sandwich16-

Tableau 35 – Facteurs de sécurité de conception – Composites16-

Tableau 36 – Effets de conception nécessitant des facteurs de conception supplémentaires17-

# Introduction

## Objet du présent document

Le présent document définit les exigences générales de conception et d'interface (EGCI) applicables à la mission WildFireSat.

Le contenu du présent document repose sur des pratiques exemplaires bien établies et reconnues du domaine spatial et est fortement inspiré des normes de la NASA et de la Coopération européenne pour la normalisation spatiale (ECSS) ainsi que des leçons apprises de l'ASC lors de missions antérieures.

En cas de conflit, le document [AD-01] a priorité sur le présent document.

## Conventions linguistiques du document

Les mots suivants, tels qu'utilisés dans le présent document, ont une signification particulière comme indiqué ci-dessous :

| doit | indique une exigence obligatoire; |
| --- | --- |
| devrait | indique une solution préférée mais non obligatoire; |
| sera | indique une déclaration d'intention ou de fait; |
| peut | indique une option. |

Les notes sont fournies à titre informatif pour aider à clarifier les exigences.

## Conventions de mise en forme

L'identifiant de chaque exigence WFS GDIR a la structure suivante :

[WFS-GDIR-{ID}]

Où :

{ID} est un nombre séquentiel à 4 chiffres (avec des zéros de tête au besoin) correspondant à l'exigence pour la catégorie donnée.

Chaque exigence dans le présent document est composée des éléments suivants :

Un identifiant unique tel que décrit ci-dessus.

Un titre descriptif, qui est informatif et ne fait pas partie de l'énoncé formel de l'exigence.

L'énoncé formel de l'exigence.

Justification : fournit de l'information sur la justification de l'exigence.

- Dans certains cas, des notes sont ajoutées avant ou après une exigence ou un objectif.  Les notes fournissent de l'information contextuelle pour aider à la compréhension de l'exigence ou de l'objectif.  Les notes sont en italique.

## Aperçu du document

Le présent document est structuré comme suit :

La section 1 présente l'objet et la structure du document.

La section 2 énumère la documentation applicable et de référence.

La section 3 définit les exigences EGCI

Section 4 Acronymes, abréviations et définitions

L'annexe A décrit la philosophie des marges

# Documents applicables et de référence

## Documents applicables

Les documents suivants, portant la date d'émission et le niveau de révision exacts indiqués, sont applicables et font partie intégrante du présent document dans la mesure spécifiée.

Dans le cas où l'entrepreneur a reconnu un conflit entre les exigences ou les conditions énoncées dans les documents applicables, un tel conflit doit être signalé à l'ASC pour clarification.

| DA | Numéro de document | Révision | Titre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CSA-SMA-RD-0008 | A | Exigences génériques en matière d'assurance produit (EAP) – Classe B |
|  | Supprimé |  |  |
|  | Supprimé |  |  |
|  | Supprimé |  |  |
|  | ARC-STD-8070.1 | 8 déc. 2018 | Norme technique NASA Ames sur la conception des systèmes de vol spatial et les essais environnementaux |
|  |  | 2020 | Règlement des radiocommunications de l'UIT |
|  | Supprimé |  |  |
|  | Supprimé |  |  |
|  | ECSS-E-HB-32-23A | 16 avril 2010 | Manuel des fixations filetées |
|  | ECSS-E-HB-32-22A | 20 mars 2011 | Manuel de conception des inserts |
|  | ECSS-E-ST-33-01C | Rév. 2 1 mars 2019 | Mécanismes |
|  | MIL-G-45204 | C | Spécification militaire : Placage d'or, électrodéposé |
|  | Supprimé |  |  |
|  | Supprimé |  |  |
|  | ECSS-E-ST-32-02C | Rév. 1 15 nov. 2008 | Conception structurale et vérification du matériel sous pression |
|  | JSC-CR-06-070 |  | Environnements RF des véhicules spatiaux |
|  | ANSI/AIAA S-080A | 2018 | Systèmes spatiaux – Réservoirs sous pression métalliques, structures sous pression et composants sous pression |
|  | ANSI/AIAA S-081B | 2018 | Systèmes spatiaux – Réservoirs sous pression à enveloppe composite |
|  | CSA-WFS-RD-0006 | PI | Spécification de conception et d'essai environnementaux WFS (EDTS) |
|  | ECSS-E-ST-20-07C | Rév. 2 (janvier 2022) | Compatibilité électromagnétique |

## Documents de référence

Les documents suivants fournissent des renseignements supplémentaires ou des lignes directrices qui peuvent clarifier le contenu ou sont pertinents à l'historique du présent document.

| DR | Numéro de document | Révision | Titre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ECSS-E-ST-20-01C | 15 juin 2020 | ECSS Ingénierie spatiale — Conception et essais de multipactage |
|  | Supprimé |  |  |
|  | ECSS-E-ST-20-06C | Rév. 1 15 mai 2019 | Chargement électrostatique des engins spatiaux |
|  | NASA-STD-4003 | Rév. A | MISE À LA MASSE ÉLECTRIQUE POUR LES LANCEURS, ENGINS SPATIAUX, CHARGES UTILES ET ÉQUIPEMENTS DE VOL DE LA NASA |
|  | NASA-HDBK-4002 | A | Atténuation des effets de chargement électrostatique dans l'espace — Directive |
|  | CSA-WFS-RD-0004 | PI | Document des exigences du système WFS |

# Exigences générales de conception et d'interface du segment spatial

La présente section définit les exigences générales relatives à la conception et aux interfaces du segment spatial.

NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES DE WFS : Lorsque vous annotez le document en mode révision dans le cadre de votre proposition, assurez-vous d'être à l'aise de satisfaire à toutes les exigences dans votre version révisée et qu'elles sont cohérentes avec votre concept, y compris la taille de votre engin spatial et le niveau d'antécédent. La version révisée sera évaluée par rapport au risque résiduel pour la mission, en tenant compte de votre concept et de vos antécédents.

## Référentiels

- Définitions des référentiels

Les référentiels requis (au minimum un pour le vol de l'engin spatial, un pour la mécanique de l'engin spatial et un pour la charge utile) pour la conception et l'AIE, le lancement et les opérations doivent être définis, y compris, pour chacun d'eux, un identifiant standard, l'emplacement de l'origine et l'orientation des axes principaux.

Justification : Diverses données sont relatives aux référentiels et doivent être définies correctement et de manière cohérente pour faciliter et fiabiliser leur interprétation.

- Matrices de rotation des référentiels

Les matrices de rotation liant chacun des référentiels doivent être définies.

Justification : Les matrices de rotation permettent la conversion d'un référentiel à un autre.

## Marges

- Marges d'ingénierie des systèmes

Les marges minimales d'ingénierie des systèmes pour le développement du segment de vol WildFireSat doivent être conformes à l'Annexe A.

Justification : Pour assurer la robustesse et la fiabilité de la conception.

## Conception mécanique et interfaces

### Dispositions de montage de l'équipement

- Points d'interface MMSS de l'unité

Tout équipement de vol dont la masse est supérieure à 20 kg doit être muni de points d'interface mécaniques MSS adéquats pour la manutention au sol, le levage et l'intégration dans l'engin spatial.

Justification : Pour appuyer des activités d'AIE sûres.

- Boulons et rondelles de montage de l'unité

L'équipement doit être fixé à l'aide de rondelles plates et de boulons calculés conformément à ECSS-E-HB-32-23A (AD-09).

Justification : Pour normaliser l'approche d'analyse des joints à fixations filetées.

- Supprimé

- Accès à l'équipement — Objectif

L'accès pour l'inspection, l'entretien, le retrait et le remplacement des unités à l'intérieur de l'engin spatial ne devrait pas être entravé par d'autres composants de l'engin spatial (p. ex. matériel thermique, faisceau de câblage…).

Justification : Pour minimiser le temps de rétablissement en cas d'anomalie au niveau de l'engin spatial.

- Accès à l'équipement après les essais de l'engin spatial

Tout accès prévu comme nécessaire après les essais de l'engin spatial et avant le lancement (p. ex. couvercles de protection des connexions ombilicales et temporaires) doit être possible sans nécessiter le démontage de l'engin spatial, d'une unité, d'un panneau ou de toute pièce d'équipement.

Justification : Pour éviter d'invalider les résultats des essais de vibration ou d'environnement critique et minimiser le temps de rétablissement au site de lancement.

- Accès aux masses d'équilibrage

Les zones de montage des masses d'équilibrage doivent être facilement accessibles jusqu'à l'Examen d'aptitude au vol (EAV).

Justification : Pour minimiser le temps de rétablissement au site de lancement.

- Espacement minimal des trous de fixation

La distance minimale autorisée entre les trous de fixation pour l'équipement sur la structure doit être :

- 15 mm pour le montage sur des structures usinées pleines ; et

51 mm pour le montage sur des panneaux en nid d'abeille.

à moins que des distances plus petites soient déterminées à partir de calculs fondés sur ECSS-E-HB-32-22A (AD-10).

Justification : D'après les pratiques courantes de conception et pour éviter les effets de facteur de proximité.

- Zone d'appui non peinte pour rondelles

Les unités doivent prévoir une zone d'appui non peinte sous la rondelle pour chaque boulon de montage.

Justification : Pour permettre un contact métal-sur-métal.

- Planéité et rugosité de l'interface de montage

Le plan des pieds de fixation, et toute autre surface d'interface située nominalement dans le plan de ces pieds, pour chaque équipement, doit être plat à :

| - Rugosité de la surface de montage | £ 3 µm |
| --- | --- |
| Planéité locale de la surface de montage | £ 0.1 mm / 100 mm |
| Planéité globale de la surface de montage | £ 0.2 mm |
| Planéité globale de la surface de montage pour l'équipement nécessitant un alignement | £ 50 µm |

Justification : D'après les pratiques courantes de conception.

- Nombre de pieds de montage

Le nombre de pieds de montage (points de fixation) par équipement monté sur panneau doit être choisi de manière à assurer qu'à chaque boulon de montage, l'assemblage ne génère pas de charges sur les inserts supérieures aux charges admissibles lorsqu'il est soumis aux charges quasi-statiques de niveau de qualification spécifiées pour l'équipement.

Remarque : La vérification des charges admissibles des inserts peut être démontrée par essai ou par calculs fondés sur ECSS-E-HB-32-22A(AD-10).

Justification : Pour s'assurer que la charge sur l'insert demeure inférieure à la charge admissible dans les conditions d'essai du pire cas.

- Dispositifs de verrouillage

Les boulons et écrous doivent être fixés par au moins un mécanisme de verrouillage, tel qu'un composé de bridage, des inserts de verrouillage, etc., à l'assemblage final. Lorsqu'un seul dispositif de verrouillage mécanique est utilisé, une marque de couple est requise (si le blocage par staking n'est pas utilisé) à l'assemblage final.

- Justification : Après vibration, il n'y a aucun moyen de vérifier si le couple de précontrainte du matériel a été dépassé.

- Rondelles-freins

Les rondelles-freins ne doivent pas être utilisées sur l'engin spatial.

Justification : La méthode s'est avérée peu fiable et de meilleures méthodes peuvent être facilement mises en œuvre.

- Fixations à défaillance ponctuelle

Pour les fixations à défaillance ponctuelle, le freinage par fil doit être utilisé.

Justification : Pour éviter une défaillance en cas de desserrage d'une seule fixation.

Remarque : Une fixation à défaillance ponctuelle se définit comme une interface entre deux pièces fixées par une seule fixation.

- Lubrifiant de fixation

Toutes les fixations en acier inoxydable qui s'accouplent avec les inserts de vol doivent être munies d'un lubrifiant à film sec Everlube 620C ou d'un revêtement (primaire) équivalent.

Justification : Bonne pratique de conception

- Vis autotaraudeuses

Les vis autotaraudeuses ne doivent pas être utilisées.

Justification : Bonne pratique de conception

- Unités montées par voie humide

Toutes les unités électroniques nouvellement développées qui seront montées par voie humide avec un vulcanisant à température ambiante (RTV) sur les panneaux de la plateforme doivent être munies d'un dispositif de levage ou d'un boulon de levage pour faciliter le retrait de l'unité du panneau.

Justification : Pour faciliter le retrait de l'unité du panneau

- Agent de démoulage

Toutes les unités électroniques qui seront montées par voie humide avec du RTV sur les panneaux de la plateforme doivent avoir un agent de démoulage appliqué dans le cadre du processus de montage par voie humide afin de faciliter le retrait de l'unité du panneau.

Justification : Pour faciliter le retrait de l'unité du panneau

Matériel de montage et couple de serrage pour vibration et choc de sous-système/unité

Les spécifications d'exigences relatives au matériel de montage et au couple de serrage, y compris pour le montage des connecteurs des faisceaux d'essai, doivent être conformes au Document de contrôle des interfaces (DCI) applicable.

Remarque : Cette exigence s'applique aux essais de recherche de résonance à faible niveau, aux essais de vibration sinusoïdale, aux essais de vibration aléatoire et aux essais de choc.

Justification : Pour s'assurer que le matériel de montage est compatible avec le matériel d'essai.

### Exigences relatives aux connecteurs

- Contacts des connecteurs

Les connecteurs doivent avoir des contacts plaqués or, au minimum, conformément à MIL-G-45204 (AD-12) Type II Grade C Class 1, et une coque métallique conductrice non magnétique.

Justification : Pour assurer une qualité minimale de plaquage or pour les contacts électriques. Pour minimiser le moment magnétique et la perméabilité, qui peuvent affecter les magnétomètres et le contrôle d'attitude.

- Coques métalliques des connecteurs

Tous les connecteurs externes des unités doivent inclure une coque métallique externe de sorte que lorsque le faisceau de câblage d'accouplement est inséré dans le connecteur monté sur le boîtier, l'ensemble du connecteur soit blindé électromagnétiquement.

Justification : Pour maintenir l'intégrité du blindage de l'assemblage interconnecté.

- Vis de fixation des connecteurs.

Tous les connecteurs de faisceau non circulaires, à l'exception de ceux qui sont entièrement internes à une unité, doivent être fixés au tenon du connecteur d'accouplement à l'aide de vis à tête cylindrique à six pans creux.

Justification : Bonne pratique de conception

- Économiseur de connecteur — Objectif

Chaque fois que possible, les connecteurs de vol devant être utilisés pour les essais devraient être munis d'économiseurs de connecteur.

Justification : Pour minimiser le nombre de cycles de connexion/déconnexion.

- Économiseurs de connecteurs non de vol

Les économiseurs de connecteurs non de vol sont permis mais doivent avoir :

- des contacts usinés et plaqués or ;

- aucune matière interdite telle que définie dans [AD-01], section 7.2.12 ;

- s'ils sont prévus pour être utilisés lors des essais sous vide thermique (TVAC), être conformes aux exigences de dégazage définies dans [AD-01].

Justification : Permettre l'utilisation d'économiseurs de connecteurs non de vol pour réduire les coûts tout en garantissant une qualité minimale afin d'éviter d'endommager ou de contaminer l'équipement de vol qui se connecte.

- Capots de protection temporaires des connecteurs

Des capots de protection temporaires antidécharge électrostatique (DES) doivent être appliqués sur les connecteurs de vol.

Justification : Empêcher l'entrée de contaminants dans le connecteur et prévenir les dommages causés par les DES pendant l'assemblage, l'intégration, les essais, l'expédition, la manutention et l'entreposage.

- Retrait des capots de protection temporaires des connecteurs avant les essais TVAC

Les capots temporaires doivent être retirés avant les essais sous vide thermique.

Justification : Éviter les problèmes possibles de dégazage du matériau des capots de protection et permettre une ventilation adéquate du connecteur.

- Supprimé

- Plaque de recouvrement des connecteurs d'essai

Les connecteurs d'essai doivent être munis d'un capot d'obturation métallique offrant un blindage électrique continu au-dessus du connecteur pour le vol.

Justification : Protéger contre le rayonnement à l'interface et protéger les contacts contre les dommages, les faux contacts ou les débris.

- Connecteurs nécessitant des fiches de terminaison

Les connecteurs qui nécessitent des fiches de terminaison de vol contenant des composants électriques ou des liaisons filaires doivent être accessibles afin de permettre l'installation de la fiche de vol après la dernière utilisation du connecteur.

Justification : Minimiser le temps de préparation sur le site de lancement.

### Surfaces des équipements

- Traitement des surfaces externes des équipements

Toutes les surfaces externes (y compris les éléments structuraux mais à l'exclusion des références d'alignement) doivent recevoir un traitement de surface pour prévenir la corrosion et la contamination due au dégazage.

Justification : Préserver l'intégrité des surfaces et réduire au minimum la contamination.

- Traitement des surfaces des équipements — Objectif

Le traitement de surface utilisé devrait être choisi parmi la peinture, les revêtements de conversion chimique ou les revêtements non métalliques, selon le cas.

Justification : Traitements de surface courants.

### Métallisation électrique

- Calibre en courant de défaut de la liaison de métallisation

La liaison de métallisation doit avoir une section transversale suffisante pour supporter, pendant une durée indéfinie, des courants anormaux conformément à [AD-20].

Justification : Garantir que le chemin de mise à la masse peut transporter en toute sécurité tout courant de défaut à la masse, avec une marge de 50 %.

- Rapport largeur/longueur des tresses de métallisation

- Si des tresses de métallisation sont utilisées, elles doivent être conformes à [AD-20] sec. 4.2.11 afin de minimiser l'inductance de la tresse.

Justification : Minimiser l'inductance de la tresse.

#### Équipements électriques

- Métallisation des équipements électriques

Tous les équipements comportant des connexions électriques (puissance et/ou signal) doivent être reliés électriquement à la structure de l'engin spatial.

Nota : Une bonne métallisation électrique fournit ([RD-04]) :

- des chemins de courant de défaut pour la protection contre l'incendie et les chocs électriques du personnel ;

- un chemin de métallisation à faible impédance pour les installations d'antenne, afin d'éviter toute dégradation des performances acceptables et de protéger l'élément d'antenne contre les dommages causés par l'électricité statique de précipitation (P-static), les courants de radiofréquence (RF) ou les événements de foudre ;

- un chemin de courant pour les RF permettant le bon fonctionnement des filtres et des blindages ;

- une protection contre les effets de la foudre ;

- un moyen d'empêcher ou de décharger en toute sécurité les charges électrostatiques.

Justification : Réduire au minimum les différences de potentiel électrique entre les équipements et les différentes parties de la structure ([RD-04]).

- Impédances de métallisation des équipements électriques

Toutes les parties métalliques de la structure doivent être reliées entre elles conformément aux valeurs d'impédance de métallisation du Tableau 31.
      
      
      
        
      -

Tableau 31 – Impédances maximales de métallisation-

| N° de l'élément | Connexion de mise à la masse / métallisation | Exigence de résistance CC de la métallisation |
| --- | --- | --- |
|  | Retour de la puissance primaire à la structure (à un point unique du sous-système d'alimentation) | £ 2.5 mW |
|  | Entre deux pièces métalliques de structure en contact | £ 2.5 mW |
|  | Entre un élément métallique de structure mobile et une structure fixe | £ 2.5 mW |
|  | Boîtier de l'unité à la structure | £ 2.5 mW |
|  | Connecteur monté sur unité ou support : entre la coque du connecteur et l'unité ou le support | £ 2.5 mW |
|  | Blindage du câble au capot arrière du connecteur du faisceau de câblage | £ 2.5 mW |
|  | Capot arrière du connecteur du faisceau de câblage au boîtier du connecteur | £ 2.5 mW |
|  | Unités sur des pièces en polymère renforcé de fibres de carbone (CFRP) reliées à la structure / rail de masse (par jonction) | £ 2.5 mW |
|  | Retour de la puissance secondaire de l'unité à la structure de l'engin spatial | £ 10 mW |
|  | Unités actives : entre tout point de l'unité et l'interface de montage | £ 10 mW |
|  | Unités passives : entre tout point de l'unité et l'interface de montage | £ 100 mW |
|  | Point de métallisation de l'isolation multicouche (MLI) à la structure | £ 1 W |
|  | Entre une peau en aluminium et un nid d'abeille en aluminium | £ 10 W |
|  | Entre une pièce en CFRP et une structure métallique | £ 100 W |
|  | Entre pièces en CFRP en contact | £ 100 W |
|  | Entre les raccords métalliques sur les pièces en CFRP et le CFRP | £ 100 W |
|  | Entre une peau en CFRP et un nid d'abeille en aluminium | £ 100 W |
|  | Tout autre composant conducteur externe à la structure | ≤ 1kΩ* |

- *Si 1 kOhm n'est pas réalisable, une valeur appropriée peut être calculée selon la section 6.3.1 g) de [RD-03]

Justification : Assurer de bons contacts électriques entre les surfaces et, partout où cela est possible, avec des limites de résistance en courant continu (CC) conformes à [RD-04].

#### Couvertures thermiques

- Points de mise à la masse des couvertures thermiques

Les couches conductrices de la couverture thermique doivent être reliées entre elles et à la structure en un minimum de deux (2) endroits.

Nota : Si la surface de la couverture thermique est <0,5 m², une dérogation peut être acceptée au cas par cas si la surface disponible ne permet pas d'installer 2 points de métallisation.

Justification : S'assurer que toutes les couches sont électriquement connectées entre elles et connectées à la structure de façon redondante.

- Résistance de métallisation de l'isolation multicouche (MLI)

La résistance entre tout point des feuilles métallisées et le point de métallisation ne doit pas dépasser les exigences de [WFS-GDIR-0340] point r.

Justification : S'assurer qu'aucune feuille métallisée n'est flottante. 1 kW est conforme à l'exigence [WFS-GDIR-0340] point r).

- Nombre minimal de points de métallisation de l'isolation multicouche (MLI)

Le nombre minimal de connexions de points de métallisation de l'isolation multicouche (MLI), du point de métallisation à la structure, doit être conforme au Tableau 62.
        
      -

Tableau 32 – Métallisation – Connexions de l'isolation multicouche-

| Taille de la couverture | Nombre de métallisations |
| --- | --- |
| <500 cm2 | 2† |
| < 1000 cm² | 2 |
| 1000 cm² - 40000 cm² | 3 |
| > 40000 cm² | Ajouter une connexion de métallisation par tranche supplémentaire de 40000 cm² |

Justification : Conformément à [RD-04] et en tenant compte d'une redondance minimale.

† Des dérogations peuvent être acceptées au cas par cas pour les couvertures ne disposant pas d'une surface suffisante pour installer 2 mises à la masse.

### Exigences en matière de contamination et de contrôle

- Fourniture de capots de protection.

Des capots de protection doivent être fournis pour empêcher l'entrée de particules étrangères dans les zones sensibles, telles que les capteurs optiques, et pour prévenir les dommages pendant la manutention, l'assemblage, l'intégration et les essais des équipements.

Justification : Empêcher l'entrée de particules étrangères dans les zones sensibles, telles que les capteurs optiques, et prévenir les dommages pendant la manutention, l'assemblage, l'intégration et les essais des équipements.

### Alignement

- Maintien de l'alignement

La structure, les équipements et leurs interfaces doivent être conçus de manière que les références d'alignement puissent être maintenues tout au long de l'intégration de la plateforme et de l'engin spatial.

Justification : Pour s'assurer que les cibles de référence d'alignement ne sont pas obstruées ni retirées durant l'intégration de l'engin spatial.

- Cibles optiques

Des cibles de référence optiques doivent être fournies sur tout équipement où des techniques d'alignement optique doivent être utilisées.

Justification : Pour s'assurer que tout équipement soumis à un alignement optique est équipé des cibles d'étalonnage requises.

- Fourniture des références d'équipement

Chaque équipement nécessitant un alignement doit comporter des points, lignes ou surfaces de référence à utiliser comme références d'alignement.

Justification : Pour s'assurer que l'équipement soumis à un alignement avec un équipement d'interface est équipé des points, lignes ou surfaces de référence requis.

- Alignement autour de deux axes

L'équipement nécessitant un alignement ou une mesure d'alignement autour de deux (2) axes doit comporter trois (3) points, deux (2) lignes ou une surface situés dans un plan parallèle au plan contenant ces deux axes.

Justification : Options de conditions minimales pour l'alignement ou la mesure d'alignement autour de deux (2) axes.

- Alignement autour de trois axes

L'équipement nécessitant un alignement ou une mesure d'alignement autour de trois (3) axes doit comporter suffisamment de références pour créer deux plans orthogonaux.

Justification : Options de conditions minimales pour l'alignement ou la mesure d'alignement autour de trois (3) axes.

- Stabilité des références d'équipement

Le fournisseur du matériel doit tenir compte des mouvements de structure internes (p. ex. flexion et distorsion thermique à l'intérieur de l'équipement) dans le budget d'alignement.

Justification : Les effets de flexion et de distorsion thermique auront une incidence sur l'alignement et doivent être pris en compte dans le budget d'alignement.

### Conception structurale

- Coefficients de sécurité de conception (SFd)

Les valeurs des coefficients de sécurité de conception (SFd) définies dans le Tableau 33, le Tableau 34 et le Tableau 35 doivent être appliquées pour déterminer les charges de conception pour les critères donnés.
        
      -
        -
        
      -

Note : Les coefficients de sécurité indiqués dans le Tableau 33, le Tableau 34 et le Tableau 35 incluent les tolérances d'essai.
      -
        -
        
      -

Tableau 33 – Coefficients de sécurité de conception – Général-

| Élément | Critères | SFd Avec essai | SFd Sans essai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Limite d'élasticité du métal | 1.25 | 1.60 |
|  | Résistance ultime du métal | 1.40 | 2.00 |
|  | Charge critique (flambage) | 1.40 | 2.00 |
|  | Collage structural et inserts | 1.50 | 2.00 |
|  | Points de levage et raccords - Limite d'élasticité | 1.60 | S.O. |
|  | Points de levage et raccords - Résistance ultime | 2.25 | S.O. |
|  | MMSS – Limite d'élasticité du métal | 2.00 | S.O. |
|  | MMSS – Résistance ultime du métal | 3.00 | S.O. |
|  | MMSS du site de lancement – Limite d'élasticité du métal | 3.00 | S.O. |
|  | MMSS du site de lancement – Résistance ultime du métal | 5.00 | S.O. |
|  | MMSS - Toutes les pièces soumises à la dégradation (vérins, système de réglage, ...) - Limite d'élasticité | 3.00 | S.O. |
|  | MMSS - Toutes les pièces soumises à la dégradation (vérins, système de réglage, ...) - Résistance ultime | 5.00 | S.O. |
|  | MMSS - Accessoires de levage (manilles, anneaux, etc.) - Limite d'élasticité | 3.00 Voir note (3) | S.O. |
|  | MMSS - Accessoires de levage (manilles, anneaux, etc.) - Résistance ultime | 5.00 Voir note (3) | S.O. |
|  | MMSS - Accessoires de levage (câbles, chaînes, cordes, câbles, élingues, etc.) | Voir note (4) | S.O. |

SFd sans essai pour l'équipement de levage et le MMSS est S.O. car des essais de charge d'épreuve sont requis.

Pour les joints boulonnés, se référer à [WFS-GDIR-0030]  .

Se référer à [WFS-GDIR-0460]   .

Se référer à [WFS-GDIR-0470]  .

Tableau 34 – Coefficients de sécurité de conception – Panneaux sandwich-

| Élément | Critères | SFd Avec essai | SFd Sans essai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Effondrement local dû à la contrainte de cisaillement sur la paroi de cellule en nid d'abeille | 1.5 | 2.0 |
|  | Flambage général sur la paroi de cellule (plissement) | 1.5 | 2.0 |
|  | Plissement des peaux | 1.5 | 2.0 |
|  | Bosselage intracellulaire des peaux | 1.5 | 2.0 |
|  | Écrasement local du panneau dû à la résistance à la compression insuffisante des parois de cellule | 1.5 | 2.0 |
|  | Cisaillement du collage | 1.5 | 2.0 |
|  | Traction | 1.5 | 2.0 |

Tableau 35 – Coefficients de sécurité de conception – Composites-

| Élément | Critères | SFd Avec essai | SFd Sans essai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Compression | 1.5 | 2.0 |
|  | Traction | 1.5 | 2.0 |
|  | Cisaillement peau-âme | 1.5 | 2.0 |
|  | Cisaillement interlaminaire | 1.5 | 2.0 |
|  | Cisaillement pour pièces collées | 1.5 | 2.0 |

- Des facteurs de conception additionnels peuvent être considérés pour tenir compte de l'un des facteurs listés dans le Tableau 34.-

Pour les inserts, se référer à AD-10.

- Justification : Pratiques de conception courantes.

- Accessoires de levage : Manilles et anneaux

- Les accessoires de levage tels que manilles, anneaux, etc. doivent être livrés avec un certificat de conformité, une conformité aux normes européennes de santé, de sécurité et environnementales (marquage CE) ou un marquage réglementaire équivalent applicable.

- Justification : Pour assurer un levage sécuritaire des équipements. Pour l'acceptabilité dans le laboratoire d'essai et sur le site de lancement.

- Accessoires de levage : Câbles, chaînes, cordes et élingues

- Les accessoires de levage tels que câbles, chaînes, cordes, élingues, etc. doivent être livrés avec un certificat de conformité et un essai d'épreuve, un marquage CE ou un marquage réglementaire équivalent applicable, et conçus pour la charge maximale d'utilisation (1×SWL) avec un coefficient de sécurité de :

- Câbles en acier avec embouts : 5 limite ultime ;

- Chaînes de levage : 4 limite ultime ;

- Cordes ou élingues textiles : 7 limite ultime.

- Justification : Pour assurer un levage sécuritaire des équipements. Pour l'acceptabilité dans le laboratoire d'essai et sur le site de lancement.

- Facteurs de conception additionnels

Des facteurs de conception additionnels tels que listés dans le Tableau 36 devraient être appliqués pour déterminer les charges de conception pour les critères donnés. 
      -

Tableau 36 – Effets de conception nécessitant des facteurs de conception additionnels-

| Élément | Effets de conception |
| --- | --- |
|  | Concentrations de contraintes : Tient compte des fortes concentrations de contraintes locales (par exemple : aux trous, coins ou congés). |
|  | Effets de corrosion |
|  | Matériau : Tient compte de la dispersion des propriétés, des défauts, des matériaux cassants ou fragiles, et des variations du contrôle des procédés. |
|  | Fluage |
|  | Soudage/Moulage : Tient compte des variations du contrôle des procédés telles que la sensibilité à la vitesse de refroidissement et à la taille. |
|  | Dangers : Tient compte de la sécurité du personnel et du matériel de vol lorsque la structure contient de la pression ou d'autres formes d'énergie stockée. |
|  | Raccords : Tient compte des contraintes inconnues dans les joints ou raccords complexes |

- Justification : Pour s'assurer que le concepteur tient compte de tous les effets nécessitant l'imposition de facteurs de conception additionnels.

- Conception et essai des équipements pressurisés

Les éléments de propulsion et autres équipements pressurisés doivent satisfaire aux exigences de conception et d'essai de l'un ou l'autre :

- ANSI/AIAA S-080 « Space Systems – Metallic Pressure Vessels, Pressurized Structures and Pressure Components » (AD-17) et ANSI/AIAA S-081B « Space Systems – Composite Overwrapped Pressure Vessels (COPVs) » (AD-18), ou

- ECSS-E-ST-32-02C Rev. 1 « Structural design and verification of pressurized hardware » (AD-15).

Note : Le mélange des normes ci-dessus est interdit.

- Justification : Pour assurer la sécurité et améliorer le succès de l'exploitation des équipements pressurisés.

- Conception à la fatigue

Les structures métalliques (y compris les joints soudés, les cartes de circuits imprimés et les broches de composants) soumises à des conditions cycliques de charge mécanique et thermique doivent être conçues pour une durée de vie en fatigue supérieure aux dommages cumulés de fatigue multipliés par les facteurs de sécurité en fatigue suivants :

- Pour la conception, un facteur de sécurité en fatigue de quatre (4) pour tout élément lorsque les valeurs admissibles du matériau utilisées proviennent de courbes empiriques contrainte-nombre de cycles.

- Pour la conception, un facteur de sécurité en fatigue de deux (2) pour tout élément qui a été validé par des essais de vieillissement accéléré.

- Justification : Les facteurs de sécurité de quatre (4) et de deux (2), lorsque respectivement vérifiés par analyse et par essai, sont appropriés pour l'incertitude associée aux méthodes de vérification.

- Marge de sécurité

Chaque élément doit être conçu de manière à présenter une marge de sécurité (MS) positive. La marge de sécurité est définie comme suit :

MS = [Charge (ou contrainte) de conception admissible / Charge (ou contrainte) de conception prédite] - 1

Justification : Pour s'assurer que la charge (ou contrainte) prédite ne dépasse pas la charge (ou contrainte) admissible.

- Soudures structurales sur le chemin de charge du MMSS

Les soudures structurales sur le ou les chemins de charge du MMSS doivent être évitées.

Justification : Pratique de conception courante.

### Mécanismes

Compte tenu de la criticité des mécanismes spatiaux, qui sont souvent des défaillances ponctuelles potentiellement critiques pour la mission, une attention particulière est portée à la fiabilité et à la redondance des mécanismes spatiaux (AD-11). Les exigences suivantes sont sélectionnées à partir de AD-11 et adaptées ou modifiées de manière appropriée, en fonction de la classe et des besoins de la mission.

#### Fiabilité et redondance

- Propagation des défaillances de mécanisme

La défaillance d'une pièce ou d'un élément de mécanisme ne doit pas entraîner de dommages consécutifs aux équipements de l'engin spatial.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820015.

- Redondance minimale du mécanisme

À moins que la redondance ne soit assurée par la fourniture d'un mécanisme redondant complet, les parties actives des mécanismes, telles que les capteurs, les enroulements de moteur, les balais, les actionneurs, les interrupteurs et l'électronique, doivent être redondantes.

Justification : Identique à ECSS-E-ST-33-01_0820023.

- Défaillance du mécanisme affectant l'élément redondant

La défaillance d'un élément ou d'une pièce du mécanisme ne doit empêcher ni l'autre élément ou pièce redondant d'exécuter sa fonction prévue, ni le mécanisme de satisfaire à ses exigences de rendement.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820024.

#### Fonction

- Spécifications et vérification du mécanisme

Les tolérances de l'interface mécanique, de la précision de position ou de la vitesse des mécanismes doivent être spécifiées et vérifiées comme étant conformes aux besoins fonctionnels.

Justification : Identique à ECSS-E-ST-33-01_0820030.

- Définition et vérification de l'enveloppe de mouvement du mécanisme

L'enveloppe de mouvement de chaque pièce mobile des mécanismes doit être définie dans le DCI et vérifiée par inspection.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820031.

- Absence d'interférence mécanique du mécanisme

Le mouvement de chaque pièce de mécanisme doit garantir qu'il n'y a aucune interférence mécanique avec toute autre pièce du mécanisme, de l'engin spatial, de la charge utile ou du lanceur.

Justification : Identique à ECSS-E-ST-33-01_0820032.

#### Contraintes opérationnelles

- Absence de contraintes opérationnelles du mécanisme - Objectif

Le mécanisme ne devrait imposer aucune contrainte opérationnelle à l'engin spatial et à la mission.

Justification : Identique à ECSS-E-ST-33-01_0820455.

#### Tribologie

- Surfaces de glissement du mécanisme

L'utilisation de surfaces de glissement sur les mécanismes doit être évitée, à moins que l'une des surfaces de glissement ne soit dure et que l'autre soit lubrifiée ou composée d'un matériau autolubrifiant.

Note : Exemple de matériau autolubrifiant : résines de polyimide.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820061 et ECSS-E-ST-33-01_0820062.

- Matériaux des contacts glissants du mécanisme

Les contacts tribologiques glissants métal sur métal des mécanismes doivent être composés de matériaux dissemblables tels que définis dans AD-01.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820457.

- Échantillons de surfaces tribologiques à lubrification sèche du mécanisme

Lors de la lubrification des surfaces tribologiques du mécanisme, des échantillons de matériau, de rugosité de surface, de propreté de surface et d'orientation de surface représentatifs doivent être co-déposés à chaque passage du procédé avec les composants de vol afin que l'épaisseur et l'adhérence du lubrifiant sur les échantillons puissent être vérifiées.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820068.

- Effets environnementaux de la lubrification fluide du mécanisme

L'effet de l'exposition au stockage au sol et des effets de gravité associés, ainsi que d'autres accélérations au sol ou en orbite, sur la distribution du lubrifiant des mécanismes doit être validé.

Justification : Identique à ECSS-E-ST-33-01_0820073.

- Barrières anti-fluage de la lubrification fluide du mécanisme

Des dispositions doivent être incluses pour éviter la migration des lubrifiants fluides vers les équipements externes sensibles définis par le client.

Note : Il est également important d'utiliser les barrières anti-fluage pour les équipements sensibles à l'intérieur du mécanisme.

Justification : Identique à ECSS-E-ST-33-01_0820076.

- Précontrainte des roulements.

Les roulements à billes des mécanismes ou autres équipements de l'engin spatial doivent être précontraints avec une charge calculée afin de résister à l'environnement mécanique pendant le lancement et tout au long de la mission.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820080.

#### Conception mécanique

- Facteurs de sécurité spécifiques aux mécanismes

Les facteurs de sécurité spécifiques suivants doivent s'appliquer aux mécanismes :

- Pour les câbles, facteur de sécurité en contrainte contre la rupture : 3

- Pour les butées, épaulements d'arbre et évidements, contre la limite d'élasticité : 2

Note : Pour les autres facteurs applicables, se référer à [WFS-GDIR-0450]  .

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820117.

- Dimensionnement du mécanisme

Les mécanismes doivent satisfaire aux exigences de dimensionnement fonctionnel de la section 4.7.5.3 de ECSS-E-ST-33-01 (AD-11).

Justification : Conformément à ECSS-E-ST-33-01.

- Surveillance de l'état du mécanisme

À moins d'être surveillée au niveau de l'engin spatial, la conception des mécanismes doit inclure des moyens de surveiller l'exécution de ses fonctions principales.

Justification : Identique à ECSS-E-ST-33-01_0820135.

- Surveillance de l'état des fonctions critiques du mécanisme

Les mécanismes critiques pour la mission doivent être conçus de manière à ce que les informations de surveillance de leurs fonctions critiques fassent partie de la télémesure de l'engin spatial.

Justification : Identique à ECSS-E-ST-33-01_0820136.

- Verrouillage et blocage du mécanisme

Les mécanismes doivent satisfaire aux exigences de verrouillage et de blocage de la section 4.7.5.4.3 de ECSS-E-ST-33-01 (AD-11).

Justification : Pour éviter l'ouverture involontaire du mécanisme due aux vibrations ou aux chocs.

- Butées de fin de course du mécanisme

Les mécanismes à course ou rotation restreinte doivent être dotés de butées mécaniques de fin de course régulières ou d'urgence pour limiter leur mouvement et leurs extrêmes de course.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820146.

#### Conception électrique

- Isolation des fils électriques du mécanisme

Les fils électriques du mécanisme doivent être isolés de la structure du mécanisme et les uns des autres par au moins 100 MΩ mesurés avec une tension CC de 500 V appliquée.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820193.

- Isolation des enroulements du moteur du mécanisme

Les enroulements du moteur électrique du mécanisme doivent être isolés de la structure du mécanisme et les uns des autres par au moins 100 MΩ mesurés avec une tension CC égale à cinq fois la tension de fonctionnement en vol du pire cas.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820194.

- Protection contre les surintensités du mécanisme

Les mécanismes contenant des pièces et des circuits électriques doivent être protégés contre les surintensités.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820207.

- Marges de gain et de phase du système de contrôle du mécanisme

Les systèmes de contrôle des mécanismes doivent satisfaire aux exigences de marge de gain et de phase de ECSS-E-ST-33-01 sections 4.7.8.1 et 4.7.8.2 ([AD-11]).

Justification : Pour assurer la robustesse et la fiabilité de la boucle de contrôle du mécanisme.

- Faisceaux de câblage et câbles du mécanisme vers les pièces mobiles

Les faisceaux de câblage et câbles vers les pièces mobiles doivent être :

- caractérisés en termes d'hystérésis et de rigidité dans une configuration représentative sur toute la plage de déplacement et sur les niveaux de qualification spécifiés en termes de plage de température, durée de vie, effets de vitesse ;

- pris en compte dans la conception du système de contrôle.

Justification : Similaire à ECSS-E-ST-33-01_0820228 et ECSS-E-ST-33-01_0820229.

- Analyse des systèmes de contrôle du mécanisme

Les systèmes de contrôle des mécanismes doivent être analysés conformément aux exigences de ECSS-E-ST-33-01 section 4.8.2.13 ([AD-11]).

Justification : Pour s'assurer que la fonction, le rendement et la robustesse du mécanisme sont correctement analysés.

#### Vérification

- Vérification du mécanisme par essai

Les mécanismes doivent satisfaire aux exigences de vérification par essai de ECSS-E-ST-33-01 section 4.8.3 ([AD-11]), à l'exception des paragraphes ou clauses suivants :

- 4.8.3.4.2.d : Remplacé par : « Après les essais d'acceptation, aucune remise à neuf ne doit être effectuée. » ;

- 4.8.3.4.4 : Les critères d'essai d'acceptation doivent être conformes à la spécification des exigences des mécanismes.

Justification : Pour l'item a), la remise à neuf ne devrait pas être prévue dans la conception de référence et devrait être évitée après l'essai d'acceptation. Pour l'item b), les critères applicables sont conformes à la spécification des exigences propres au mécanisme et seront définis dans le plan d'essai.

### Propriétés des matériaux et valeurs admissibles

- Données d'essai pour les composites et les inserts noyés

Les valeurs de résistance des matériaux utilisées dans le processus de conception doivent être validées par des essais sur coupons, et vérifiées par des essais sur le produit fini, comme suit :

- Les propriétés des matières premières composites doivent être vérifiées par des essais de lot/batch du fournisseur durant la fabrication du matériau.

- Propriétés des panneaux composites (sandwich) – vérification par des essais en cours de fabrication d'échantillon(s) représentatif(s) durant la fabrication des panneaux de vol.

- Inserts noyés :

  - Valeurs admissibles de conception et procédés de fabrication validés par des essais sur coupons de développement.

  - Le cas échéant, essais de dureté polymérique sur des échantillons de composé(s) d'enrobage prélevés durant la fabrication des panneaux de vol

  - Qualité de fabrication et procédés d'installation des inserts de vol vérifiés par des essais sur des échantillons représentatifs prélevés sur les panneaux de vol.

Justification : Pour assurer une validation appropriée des propriétés matérielles des matériaux composites et des inserts.

### Ventilation et dépressurisation

- Ventilation pour dépressurisation

Une ventilation permettant la dépressurisation doit être incluse dans la conception de l'équipement de l'engin spatial.

Justification : Pour assurer un taux de dépressurisation approprié et prévisible.

- Direction de la ventilation

Aucun trou de ventilation ne doit se trouver dans la ligne de visée d'un instrument optique.

Justification : Pour éviter la contamination des surfaces optiques par les produits de ventilation.

## Conception thermique et interfaces

### Généralités

- Températures extrêmes

L'équipement doit être conçu pour résister aux températures extrêmes pouvant être rencontrées durant le transport, les essais, le lancement et la vie en orbite, comme décrit dans les sections 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 de l'EDTS ([AD-19]).

Justification : Pour s'assurer que la conception tient compte des températures extrêmes du pire cas.

### Matériel thermique

- Cycle de service maximal des éléments chauffants

Le cycle de service maximal des éléments chauffants doit être de 70 % dans les conditions environnementales froides du pire cas lorsque des éléments chauffants sont mis en œuvre dans une conception de thermorégulation.

Justification : Conformément à [AD-05], section 3.4.2.2

### Régulation de la température

- Régulation de la température – Sous-système thermique

La thermorégulation de l'engin spatial doit maintenir les profils de température en orbite de l'engin spatial dans les limites des spécifications applicables au niveau du sous-système/de l'unité dans tous les modes opérationnels et de survie de l'engin spatial.

Justification : Pour s'assurer que le sous-système de thermorégulation maintiendra l'équipement dans ses limites de température, dans les modes et conditions du pire cas de l'engin spatial.

- Emplacements des capteurs de température d'essai

Les emplacements des capteurs de température d'essai doivent être choisis conformément à l'évaluation de l'entrepreneur et être accessibles pour l'installation des capteurs de température.

Note : Ces emplacements seront utilisés pour surveiller la température durant les essais thermiques.

Justification : Pour s'assurer que les composants et/ou les pièces critiques de l'unité ou de l'engin spatial atteignent la température souhaitée pendant la durée requise lors des essais thermiques.

- Emplacement des capteurs de température sur l'unité

Les capteurs de température doivent être installés par l'entrepreneur sur la surface extérieure de l'unité (points de référence de température (TRP)), en plus de la plaque de base des composants ou du dissipateur de chaleur, si des exigences de détection de la température sont spécifiées pour ces interfaces de montage, et être instrumentés pour être utilisés durant les essais thermiques et TVAC de l'engin spatial et de l'unité.

Justification : Ces TRP permettent de surveiller la température des composants critiques de l'instrument durant les essais et le vol.

- Températures d'essai

Les températures d'essai pour l'imprégnation thermique et sous vide thermique doivent être basées sur les capteurs de température installés aux TRP.

Justification : Pratique courante.

- Accès aux capteurs de température

Les emplacements des capteurs de température non destinés au vol doivent être facilement accessibles pour permettre leur désactivation et leur fixation en vue du vol.

Note : Il est prévu que le capteur de température au point de référence de température demeure opérationnel pour le vol afin de recueillir des données thermiques à l'appui de l'analyse thermique en orbite et de l'amélioration du modèle mathématique thermique.

Justification : L'intention est d'atténuer les perturbations indues des faisceaux de câblage de vol et de minimiser le contact avec l'équipement de l'engin spatial.

### Interface thermique

- Zones sans peinture

L'équipement doit comporter des zones sans peinture pour le contact de base, le montage des éléments chauffants et les mesures de résistance de liaison électrique.

Justification : Pour favoriser un bon contact thermique et électrique.

- Matériau de remplissage thermique

Pour les unités couplées thermiquement, la zone de contact entre les puits thermiques conducteurs et les unités doit être compatible avec l'utilisation d'un matériau de remplissage thermique.

Justification : Pour favoriser un bon contact thermique et atténuer la dégradation des matériaux.

- Marges de température

Les marges de température minimales indiquées à la Figure 61 et décrites ci-dessous doivent s'appliquer :
      -

- Marge de température prédite de 5 ºC au-dessus de la température prédite maximale du pire cas et 5 ºC en dessous de la température prédite minimale du pire cas (menant à la plage de température de vol admissible) ;

Note : Les composants contrôlés par des éléments chauffants sont exemptés de cette exigence pour le côté froid de la plage de température si le cycle de service de l'élément chauffant ne dépasse pas 70 %.

Marge d'acceptation de vol de 5 ºC au-dessus de la température de vol admissible maximale et 5 ºC en dessous de la température de vol admissible minimale (menant à la plage de température d'acceptation de vol) ;

Marge de protovol (ou de qualification) de 5 ºC au-dessus de la température d'acceptation de vol maximale et 5 ºC en dessous de la température d'acceptation de vol minimale (menant à la plage de température d'essai de protovol (ou de qualification)).

Figure 31 – Marges de température (Référence [AD-05])-

Justification : Marges standard d'incertitude de modélisation, d'acceptation et de conception, telles qu'extraites de [AD-05].

## Conception électrique et interfaces

### Interfaces des stimuli d'essai et des points d'essai

- Connexion des connecteurs internes

Les connecteurs internes de l'engin spatial ne doivent pas être débranchés après l'achèvement du programme d'essais d'acceptation de l'engin spatial.

Justification : Pour s'assurer que la configuration matérielle n'est pas perturbée après l'acceptation formelle.

- Points d'essai

Des points d'essai doivent être prévus pour permettre la surveillance et la stimulation des fonctions clés depuis l'extérieur de l'engin spatial.

Justification : Pour s'assurer qu'un essai et un étalonnage complets d'un équipement peuvent être exécutés au niveau de l'engin spatial sans accès physique à l'équipement à l'intérieur de l'engin spatial.

- Surveillance de la télémesure durant les essais

Les connecteurs d'essai de l'engin spatial doivent permettre la surveillance de toutes les télémesures, sans qu'il soit nécessaire d'activer les émetteurs radiofréquence (RF).

Justification : Pour éviter une exposition inutile du personnel d'essai au rayonnement RF, minimiser l'utilisation des émetteurs et permettre les essais des sous-systèmes individuels sans l'utilisation des émetteurs.

- Emplacements des points d'essai

Tous les points d'essai qui doivent être accessibles aux niveaux d'assemblage de la plateforme et de la charge utile doivent être regroupés sur des connecteurs dédiés, soit sur les unités, soit dans le faisceau de câblage, de manière à ce qu'ils puissent être accessibles sans débrancher les connecteurs de vol.

Justification : Pour s'assurer qu'un essai et un étalonnage complets d'un équipement peuvent être exécutés au niveau de la plateforme ou de la charge utile sans accès physique à l'équipement à l'intérieur de la plateforme ou de la charge utile et sans avoir à débrancher d'autres connecteurs.

- Défauts des points d'essai

Les points d'essai et les stimuli d'essai sur les connecteurs à broches multiples doivent être conçus pour résister, sans causer de dommages :

- aux tensions allant jusqu'à la tension la plus élevée sur ce connecteur ;

aux courts-circuits à la masse ;

aux courts-circuits entre lignes ;

à la tension de défaut maximale du MESS.

- Justification : Pour éviter les surcharges électriques (EOS) ou les défaillances du matériel à l'essai dues à une erreur de l'opérateur d'essai ou à un bogue du logiciel d'essai.

- Sonde volante automatisée

Les essais des assemblages de tableaux de connexions imprimées de vol ne doivent pas utiliser un procédé de sonde volante automatisée à moins d'approbation par l'ASC.

Justification : Pour s'assurer que des points d'essai appropriés sont mis en œuvre dans la conception du tableau de connexions imprimées et pour éviter les dommages mécaniques ou les surcharges électriques induits par les essais à sonde volante.

### Stabilité de l'alimentation

- Stabilité de l'alimentation

Les convertisseurs de puissance de l'équipement doivent être stables dans les conditions du pire cas.

Justification : Pour s'assurer que les convertisseurs de puissance fournissent une tension de sortie stable quelle que soit la charge ou la condition environnementale et compte tenu du vieillissement du système.

### Caractéristiques de mise hors tension

- Commande de mise sous/hors tension de l'équipement

Toutes les unités de l'engin spatial doivent avoir la capacité d'être mises sous et hors tension par commande au sol, à l'exception des charges essentielles (par exemple récepteur en bande S, PCU/PCDU, C&DH).

Justification : La capacité de commande de mise sous tension et hors tension des charges non essentielles est requise pour limiter la consommation de puissance, le vieillissement et pour réagir aux situations nominales et hors nominales. Toutefois, les charges essentielles doivent demeurer sous tension en tout temps et une capacité de mise hors tension n'est pas souhaitée afin d'éviter la possibilité d'une situation de « mode mort ».

- Cycle d'alimentation des charges essentielles

Le cycle d'alimentation des charges essentielles ne doit être effectué que par commande depuis le sol.

Justification : Éviter la possibilité d'une situation de « mode mort ».

- Condition OFF durant le cycle d'alimentation des charges essentielles

Durant le cycle d'alimentation des charges essentielles, la condition OFF doit être strictement temporaire.

Justification : Éviter la possibilité d'une situation de « mode mort ».

- Courant de fuite de l'équipement hors tension

Pour les unités dotées d'une commutation ON/OFF interne, lorsqu'elles sont commandées à l'état OFF, le courant de fuite tiré par l'unité en état « OFF » ne doit pas dépasser 200 µA.

Note : La valeur du courant de fuite peut être adaptée au besoin.

Justification : Limiter la puissance tirée par l'unité hors tension à quelques milliwatts.

- Transitoire de tension à la mise hors tension

Le transitoire de tension à la mise hors tension de l'équipement superposé à l'impédance du bus principal ne doit pas dépasser les limites de tension admissibles du bus.

Justification : Éviter des transitoires inacceptables durant la mise hors tension de l'unité qui pourraient affecter les autres unités.

### Caractéristiques de mise sous tension

- Courant d'appel

La limite de courant du commutateur ne doit pas être dépassée par le transfert de charge durant la mise sous tension de l'unité.

Justification : Assurer que le commutateur ne se déclenche pas en raison du courant d'appel, quelles que soient les conditions.

- Transfert de charge

La charge transférée durant la mise sous tension ne doit pas dépasser 50 % de la spécification de transfert de charge maximal admissible du commutateur.

Note : Par exemple, si un commutateur a une limite de 1 A*ms sans déclenchement, le transfert de charge maximal durant la mise sous tension ne dépassera pas 0,5 A*ms.

Justification : Assurer une marge de deux fois pour la charge d'appel par rapport à la caractéristique de déclenchement du commutateur.

### Transitoires opérationnels

- Puissance transitoire de crête

La puissance de crête de l'unité ne doit pas être dépassée durant un transitoire de puissance opérationnel.

Justification : Assurer que la puissance de crête spécifiée de l'unité est bien la puissance de crête maximale du pire cas.

- Transitoire opérationnel

Les transitoires de tension conduits sur le bus de puissance primaire, apparaissant lors d'un changement de mode nominal (à l'exclusion de On/Off), ne doivent pas déclencher un délestage lors du fonctionnement à la tension de bus nominale la plus basse.

Justification : Assurer qu'un événement momentané (durée transitoire) de sous-tension sur le bus (par exemple causé par le courant d'appel d'une autre unité ou par un transitoire opérationnel) ne déclenche pas une action de délestage involontaire.

### Protection

- Aucun fusible pour l'équipement de l'engin spatial

Les fusibles non réarmables ne doivent pas être utilisés dans aucun équipement de l'engin spatial.

Note : La protection par fusibles réarmables est recommandée.

Justification : Éviter les reprises au sol et fournir une fonction de tentative de réarmement une fois en orbite.

- Polarité inversée

Chaque unité de l'engin spatial doit comprendre une protection contre l'application accidentelle d'une alimentation avec tension de polarité inversée.

Note :  Une diode shunt de polarité inversée est acceptable comme protection puisque les commutateurs d'alimentation vers la charge utile doivent être à courant limité.

Justification : Prévenir les dommages qui pourraient être causés par une erreur de l'opérateur.

- Tolérance aux pannes des circuits de commande et de télémesure

Les circuits de commande et de télémesure (analogiques, numériques, à impulsions ou série) doivent pouvoir supporter un court-circuit à la masse sur chaque ligne, ou un court-circuit entre lignes ou d'une ligne à l'autre, ou un circuit ouvert, pendant une durée indéterminée sans dommage ni dégradation après le retrait de la condition de court-circuit ou de circuit ouvert.

- Justification : Éviter les reprises dues à un câblage incorrect lors des essais ou de l'intégration sur l'engin spatial.

- Interférence des défauts des circuits de commande et de télémesure

Un court-circuit à la masse ou entre lignes ou un circuit ouvert d'un circuit de commande ou de télémesure (analogique, numérique, à impulsions ou série) ne doit pas affecter le fonctionnement ni les caractéristiques électriques des autres circuits de commande et de télémesure.

- Justification : Éviter qu'un défaut sur un circuit de commande ou de télémesure n'affecte les autres circuits.

- Aucun conducteur électrique exposé à l'intérieur de l'assemblage de l'engin spatial

Il ne doit y avoir aucun conducteur électrique exposé à l'intérieur de l'assemblage de l'engin spatial.

- Justification : Un débris d'objet étranger (FOD) métallique flottant librement en apesanteur à l'intérieur de l'engin spatial ne devrait pas pouvoir causer de court-circuit.

- Mise sous tension commandée depuis le sol.

En cas d'une action automatique de délestage ou de déclenchement, l'unité affectée ne doit être remise sous tension que par commande depuis le sol.

Justification : Une analyse du problème doit être effectuée avant de remettre l'unité sous tension en toute sécurité.

- Réarmement commandé depuis le sol.

Toute action de mise hors tension autonome doit offrir la capacité d'être réarmée par commande depuis le sol.

Justification : Une analyse du problème doit être effectuée avant de remettre l'unité sous tension en toute sécurité.

- Génération du délestage

L'engin spatial doit générer automatiquement un délestage (p. ex. mettre automatiquement hors tension la charge utile et les équipements non essentiels de la plateforme) chaque fois que des conditions de puissance imprévues sont détectées qui pourraient mettre en danger l'engin spatial.

Note : Les délestages sont générés selon une séquence contrôlée lorsque l'état de charge de la batterie descend sous des niveaux prédéfinis. L'engin spatial réduit progressivement la consommation de puissance en mettant hors tension des unités, et peut changer de modes d'opération, à mesure que l'état de charge de la batterie diminue. Les conditions transitoires opérationnelles normales sont des conditions de puissance attendues et ne devraient pas entraîner un délestage

Justification : Assurer l'intégrité de l'engin spatial en cas de conditions anormales et réduire la consommation de puissance à un niveau minimal sûr dans des conditions dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'engin spatial.

- Capacités de la fonction de délestage

La fonction de délestage doit être réversible par commande depuis le sol.

Justification : Assurer que l'engin spatial est rétabli avant d'annuler le délestage.

- Chien de garde d'inactivité de la liaison de communication

L'engin spatial doit passer de manière autonome en mode de sauvegarde si aucune commande n'est reçue du sol pendant sept jours.

Note : Il est supposé ici qu'après sept jours sans réception de commandes, il y a un problème avec les fonctions de réception de l'engin spatial.

Non nécessaire si l'engin spatial dispose d'une commande décodée par matériel ou d'autres moyens pour forcer une réinitialisation de la fonction de réception de commandes. L'intention ici est de disposer d'un moyen de sortir d'un bogue de la fonction de réception de commandes, c'est-à-dire d'avoir une fonction de réinitialisation.

Justification : Tenter de rétablir la communication.

Connecteurs à détrompeur

Des connecteurs à détrompeur doivent être utilisés lorsque le même type de connecteur d'interface est utilisé sur une unité avec la même configuration de broches. Ex : primaire et redondant.

Justification : Empêcher un mauvais appariement des connecteurs.

### Tolérance de tension

- Plage de sous-tension

Toutes les unités de l'engin spatial doivent survivre à une condition de sous-tension descendant jusqu'à 0 V sur le bus de puissance principal, sans dommage ni dégradation de performance après le rétablissement de la tension nominale.

Note : L'équipement peut être conçu pour se mettre automatiquement hors tension afin de survivre à une sous-tension.

Justification : Assurer que toutes les unités sont capables de supporter leurs propres conditions de courant de refoulement/d'appel causées par les conditions de sous-tension du pire cas (amplitude et durée).

- Plage de surtension

Tous les équipements doivent survivre à une condition de surtension permanente sur le bus de puissance principal, sans impact sur la performance, la fiabilité ou la durée de vie spécifiées après le retour de la tension nominale.

Note : La charge utile et les équipements non essentiels de la plateforme de l'engin spatial peuvent être conçus pour se mettre automatiquement hors tension afin de survivre à une surtension en régime permanent au-dessus de leur limite supérieure de tension de fonctionnement.

Justification : Assurer la survie de l'équipement en condition de surtension.

### Alimentation

- Décharge des batteries en configuration de lancement à froid

En configuration de lancement à froid, les batteries doivent pouvoir maintenir une charge pendant quatorze (14) jours avec une profondeur de décharge résultante ne dépassant pas 20 %.

Justification : Minimiser le risque en cas de lancement retardé.

- Utilisation des batteries durant l'éclipse

Les batteries doivent être dimensionnées pour pouvoir fournir toute l'énergie électrique durant les opérations en éclipse ainsi que durant les opérations qui pourraient orienter les panneaux solaires à l'écart du soleil.

Justification : Pouvoir fonctionner en éclipse.

- Utilisation des batteries durant le déploiement

Les batteries doivent également fournir l'alimentation durant la phase de déploiement (s'il y a lieu), depuis la séparation de l'engin spatial du lanceur jusqu'à l'acquisition du soleil par le(s) panneau(x) solaire(s).

Note : Les batteries peuvent également être utilisées pour renforcer le(s) panneau(x) solaire(s) durant les fortes charges de crête.

Justification : Pouvoir fonctionner avant et durant le déploiement.

- Alimentation par batterie pour l'élimination des défauts

Les batteries doivent pouvoir fournir toute puissance transitoire requise pour soutenir le courant de déclenchement et les charges transitoires.

Justification : Maintenir la tension du bus durant les événements de défaut afin de prévenir un délestage.

- Vieillissement des batteries avant le lancement

La dégradation due aux cycles de charge et de décharge des batteries avant le lancement doit garantir que la dégradation des batteries ne contrevient pas aux exigences de la mission.

Justification : Assurer que la dégradation des batteries ne contrevient pas aux exigences de la mission.

- Tolérance à la défaillance d'un élément ou d'une chaîne unique de batterie

L'engin spatial doit demeurer entièrement opérationnel en cas de défaillance d'un seul élément de batterie.

Justification : Le Contractant est encouragé à évaluer les schémas de redondance pour tous les systèmes critiques afin d'éliminer les défaillances ponctuelles. Selon la configuration de la batterie, la défaillance d'un élément pourrait entraîner la perte d'une chaîne de batterie complète. Il faudrait donc s'assurer que, en cas de défaillance d'un seul élément, la batterie conserve une capacité suffisante pour maintenir la capacité minimale requise de stockage d'énergie de l'engin spatial.

- Tolérance à la défaillance d'une chaîne unique du panneau solaire

L'engin spatial doit demeurer entièrement opérationnel en cas de défaillance d'une chaîne unique du panneau solaire.

Justification : Assurer que le panneau solaire fournisse une production d'énergie suffisante après la défaillance d'une cellule solaire, la défaillance d'une chaîne due à des MMOD, etc. Le Contractant est encouragé à évaluer les schémas de redondance pour tous les systèmes critiques afin d'éliminer les défaillances ponctuelles.

Fourniture d'alimentation par simulateur de panneau solaire

Durant les essais environnementaux et fonctionnels, l'engin spatial doit pouvoir recevoir l'alimentation d'un simulateur de panneau solaire par l'intermédiaire d'un connecteur ombilical de l'engin spatial.

Justification : Vérifier la fonctionnalité et la performance de l'engin spatial lorsqu'il est alimenté par un panneau solaire ou un simulateur de panneau solaire. Le conditionneur de puissance du panneau solaire peut être bruyant et peut affecter la qualité de lecture d'imagerie de la caméra et d'autres équipements sensibles.

- Exigence de puissance

L'engin spatial doit fournir suffisamment d'énergie électrique pour garantir qu'il satisfait à toutes les exigences de performance durant toutes les phases de la mission avec la marge applicable.

Note : L'engin spatial doit demeurer en bilan de puissance positif en tout temps, y compris, sans s'y limiter, durant la Phase de lancement et début de vol (PLDV) et le mode de sauvegarde.

Justification : Assurer que le sous-système d'alimentation de l'engin spatial est dimensionné pour fournir le courant de charge agrégé maximal, en tenant compte des conditions de début et de fin de vie du pire cas et de la marge de maturité de conception applicable. La capacité de la batterie et la profondeur de décharge maximale sont des facteurs à prendre en compte.

### Contrainte des pièces et déclassement

- Analyse de contrainte des pièces

L'analyse de contrainte des pièces doit être effectuée en parallèle avec l'emballage et la conception thermique conformément à AD-01. Justification : Assurer que les conceptions d'emballage et de thermorégulation sont effectuées en parallèle avec l'analyse de contrainte des pièces et que les contraintes du pire cas résultant des scénarios environnementaux et opérationnels du pire cas sont utilisées dans l'analyse.

## Exigences relatives à TT&C

### Exigences générales

- Commande indépendante

Si une commande entraîne l'exécution de plus d'une action, ces actions doivent être strictement interreliées sur le plan opérationnel.

Justification : Empêcher l'exécution d'une action non désirée.

Échec d'exécution

L'échec d'exécution d'une commande particulière d'une séquence préprogrammée ne doit pas entraîner de dommage permanent ni de dégradation d'un quelconque équipement à bord.

Justification : Pour éviter d'endommager l'engin spatial en raison d'une séquence de commandes incorrecte.

Télémesure à partir de mesures directes

Les informations de télémesure doivent provenir de mesures directes et non ambiguës plutôt que d'effets secondaires.

Justification : Pour éviter d'avoir à déduire l'information d'état à partir de multiples effets secondaires, ce qui pourrait entraîner des erreurs, en particulier dans des conditions anormales.

État sans historique des télécommandes

L'état complet de l'engin spatial doit pouvoir être déduit de la télémesure (TM) sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'historique des télécommandes.

Justification : Pour fournir une télémesure suffisante afin que les effets des commandes, tels que les changements de mode, soient observables dans la télémesure.

- Commande de bascule

Toute commande de type « bascule », qui change (ou bascule) un état en fonction de l'état actuel sans arguments explicites, doit être interdite.

Justification : Pour éviter d'avoir à prédire l'état au moment de l'exécution.

- Paquets de télémesure autonomes

La valeur des paramètres télémesurés doit être autonome (c.-à-d. ne pas contenir de variations delta depuis la dernière télémesure).

Justification : Pour éviter toute ambiguïté dans l'interprétation de la télémesure et éviter de devoir se fier aux télémesures passées.

- État des commandes

L'engin spatial doit fournir en toutes circonstances des informations d'état positives et non ambiguës pour toutes les commandes reçues, exécutées et rejetées.

Justification : Pratique de conception courante. Pour garantir une connaissance constante de l'état des commandes.

- Fonctionnel pendant les anomalies

La fonction de commande doit demeurer fonctionnelle pendant les conditions ou situations anormales ou d'urgence de l'engin spatial.

Justification : Pour garantir que l'engin spatial peut être commandé pendant les procédures de diagnostic et de récupération.

- Activation et désactivation des fonctions de détection de défaillances

La fonction de commande doit permettre la réinitialisation des fonctions logicielles de détection de défaillances, ainsi que l'activation et la désactivation de chaque fonction logicielle de détection de défaillances par le contrôle au sol.

Justification : Pour conserver la capacité d'exploiter l'engin spatial même pendant les anomalies.

- Utilisation de la commande No-Ops

Une commande inefficace et non opérante doit exister pour tester la liaison de communication.

Justification : Pratique de conception courante.

- Stabilité de la fonction de commande

La fonction de commande de l'engin spatial ne doit ni changer d'état ni générer de commandes parasites, y compris lorsque des transitoires d'alimentation sur la plateforme sont présents en exploitation normale.

Justification : Pratique de conception courante. Pour minimiser les risques.

- Réception et réponse aux commandes

La fonction de commande doit recevoir les commandes et y répondre chaque fois que la plateforme de l'engin spatial est alimentée.

Justification : Pour garantir que l'engin spatial est toujours commandable lorsqu'il est alimenté.

- Télémesure d'ingénierie d'urgence

La conception du système de vol doit comporter au moins une télémesure d'ingénierie d'urgence configurable (points de données et cadences) à des fins de diagnostic.

Justification : Pour diagnostiquer les anomalies de l'engin spatial au moyen de la télémesure.

- Activation et habilitation des commandes dangereuses

Toute commande dangereuse (p. ex. pyrotechnies, propulsion, ou toute commande pouvant mettre en danger la mission, la sécurité de l'ES, la sécurité de l'instrument, la sécurité du personnel, etc.) doit d'abord nécessiter une habilitation au moyen d'une commande distincte avant l'activation de la commande.

Justification : Pour se prémunir contre l'activation intempestive de fonctions dangereuses, aucune commande unique ne peut entraîner la commande d'une fonction dangereuse; celle-ci doit résulter d'au moins 2 commandes.

- Activation/désactivation des commandes dangereuses

Le logiciel de vol doit indiquer l'état d'activation/désactivation de toutes les commandes dangereuses dans la télémesure.

Justification : Pour connaître l'état de toute fonction dangereuse.

- Évaluation de l'état de l'engin spatial

La conception de la télémesure de l'engin spatial doit permettre au centre d'exploitation d'évaluer sans ambiguïté l'état de l'engin spatial au début de tout passage de contact au sol, notamment pour détecter si l'engin spatial est en mode de protection contre les défaillances.

Justification : Pour que le système au sol puisse rapidement amorcer des séquences de commande adéquates et cohérentes avec l'état actuel de l'engin spatial.

- Vérification des commandes non valides/incorrectes/hors contexte

Le logiciel de vol doit être conçu pour offrir une protection contre les commandes non valides et incorrectes, et pour réagir en toute sécurité dans de telles conditions.

Justification : Pour se prémunir contre l'exécution de commandes non valides.

## Conception logicielle et interfaces

- Version du logiciel dans la télémesure

Tout logiciel de vol (engin spatial et instrument) doit indiquer l'identifiant de l'unité et la version du logiciel dans les données de télémesure afin d'identifier de manière unique l'unité et la configuration qui ont généré la télémesure.

Justification : Pour identifier de manière unique l'unité et la configuration qui ont généré la télémesure.

- Version du micrologiciel dans la télémesure

Pour tout micrologiciel (engin spatial et instrument), il doit être possible de déterminer de manière unique sa version à partir de la télémesure, soit directement (c.-à-d. que le micrologiciel du dispositif génère une télémesure contenant la version du micrologiciel), soit indirectement (p. ex. un autre dispositif détermine la version du micrologiciel de ce dispositif en obtenant et en signalant la somme de contrôle de l'image exécutable du micrologiciel).

Justification : Pour identifier de manière unique l'unité et la configuration qui ont généré la télémesure.

- Protection du logiciel et du micrologiciel contre les modifications non intentionnelles

Les logiciels et micrologiciels de vol modifiables en vol doivent être protégés contre les modifications non intentionnelles, y compris celles causées par des erreurs d'exploitation, des effets d'événement unique et des problèmes matériels.

Notes : La protection est généralement assurée en activant intentionnellement une opération d'écriture avant de modifier le logiciel; en tout autre temps, les opérations d'écriture sont désactivées afin de protéger le logiciel/micrologiciel contre les modifications non intentionnelles.

L'exigence n'empêche pas le nettoyage (scrubbing) de la mémoire à bord.

Justification : Pour prévenir les modifications non intentionnelles du logiciel et du micrologiciel.

- EDAC pour la mémoire à bord

Toutes les mémoires de processeur, les mémoires autonomes (volatiles et non volatiles) et le stockage des données scientifiques devraient être équipés et exploités avec détection et correction d'erreurs (EDAC), à l'exception du stockage des données scientifiques.

Justification : Meilleure pratique.

- Images multiples du logiciel de vol ou du micrologiciel

Lorsqu'une mémoire non volatile reprogrammable est utilisée pour stocker l'exécutable du logiciel de vol ou le micrologiciel, trois (3) copies ou plus de chaque image d'exécutable du logiciel de vol ou de micrologiciel doivent être stockées.

Justification : Copies multiples pour pallier la corruption des exécutables par l'environnement en orbite.

- Démarrage minimaliste

La plateforme devrait comprendre une version minimale du logiciel de vol qui exclut les tâches non essentielles à la maintenance du logiciel à bord (p. ex. mise à jour du logiciel) et pour laquelle toutes les exceptions ou expirations pouvant provoquer une réinitialisation sont désactivées.

Justification : Pour faciliter la récupération et la maintenance.

- Vérification du processus de démarrage

En cas d'échec du démarrage à partir d'une image donnée du logiciel de vol, le chargeur d'amorçage doit parcourir les autres images du logiciel de vol.

Note : Généralement, une vérification par contrôle de redondance cyclique (CRC) de l'image du logiciel de vol est effectuée avant de tenter le démarrage, et un chien de garde (watchdog) est utilisé pour garantir le résultat positif du processus de démarrage.

Justification : Pour garantir que l'engin spatial démarre dans un état connu.

- Compteur de démarrages du logiciel de vol

Le système de vol doit indiquer dans la télémesure un compteur de démarrages incrémenté à chaque redémarrage du logiciel de vol.

Justification : Pour assurer le suivi des redémarrages du logiciel.

- Compteurs et minuteries liés à l'horloge interne

La conception des compteurs et des minuteries liés à l'horloge de l'engin spatial doit être dimensionnée (tant pour les registres matériels que pour les variables logicielles) pour couvrir au moins 2 fois la durée de vie prolongée de la mission.

Note : Cela signifie qu'aucune horloge d'engin spatial ou d'instrument, ni aucun compteur critique, ne doit se répéter (boucler) pendant la mission principale.

Justification : Pour éviter le débordement des compteurs de temps pendant la mission.

- Capacité de téléversement du logiciel

Tous les logiciels et toutes les tables de données/configuration doivent pouvoir être téléversés depuis le sol.

Justification : Pour assurer la maintenance de l'engin spatial pendant toute la durée de vie de la mission.

- Capacité de téléversement du micrologiciel

Tous les micrologiciels des MPP reprogrammables doivent pouvoir être téléversés depuis le sol.

Justification : Pour assurer la maintenance de l'engin spatial pendant toute la durée de vie de la mission.

- Horloge de l'engin spatial dans la télémesure

L'horloge de l'engin spatial et l'horloge de l'instrument doivent être signalées dans la télémesure afin de surveiller les taux de dérive de l'horloge par rapport aux horloges au sol.

Justification : Pour surveiller les taux de dérive de l'horloge par rapport aux horloges au sol.

- Défaillances en temps réel et chiens de garde

Les systèmes logiciels (engin spatial et charge utile) doivent être conçus pour détecter l'incapacité de terminer les tâches dans le temps imparti et pour réagir de manière appropriée.

Note : Les chiens de garde externes sont bien adaptés pour offrir une telle capacité. Les tâches critiques réinitialiseraient un chien de garde à leur achèvement. L'incapacité de réinitialiser le chien de garde à temps entraînerait une réponse de protection contre les défaillances appropriée pour restaurer le système/logiciel.

Justification : Pour se prémunir contre les PEU et autres événements nuisibles qui pourraient compromettre les processus critiques en temps réel à bord.

- Initialisation du logiciel

Le logiciel de vol opérationnel nominal doit être conçu pour initialiser tous les éléments logiciels et matériels dans un état connu, sûr et défini.

Justification : Pour garantir que l'engin spatial s'initialise dans un état connu et sûr en exploitation nominale.

## Conception et interfaces du faisceau de câblage

- Supprimé

- Séparation des classes de fonctions électriques

Pour les faisceaux de câblage de l'engin spatial, les signaux et les circuits de chacune des différentes classes de fonctions électriques devraient être acheminés sur des connecteurs/câbles distincts et physiquement séparés sur des faisceaux différents.

Note : Lorsque cet objectif ne peut être atteint, les signaux et les circuits de chacune des différentes classes devraient être séparés dans le connecteur par un ensemble d'emplacements de broches inutilisées. Une attention particulière devrait être portée aux signaux pyrotechniques. Les classes de fonctions électriques sont les suivantes :

- Classe 1 : Signaux d'alimentation primaire et secondaire

- Classe 2 : Signaux numériques, discrets et analogiques de haut niveau

- Classe 3 : Signaux pyrotechniques

- Classe 4 : Signaux analogiques de bas niveau (potentiellement sensibles aux IEM)

- Classe 5 : Signaux RF

Justification : Pour minimiser la diaphonie des signaux et les IEM.

- Paires torsadées

Les fils d'une même paire doivent être torsadés.

Note : Il est recommandé d'éviter les interfaces asymétriques. Dans le cas où des signaux asymétriques sont utilisés, il est recommandé d'utiliser des fils individuels regroupés en faisceau et recouverts d'un blindage commun.

Justification : Pour minimiser la surface de la boucle de couplage et ainsi réduire la captation et l'émission magnétiques.

- Distribution des signaux différentiels

Les signaux différentiels doivent utiliser un câble à paires torsadées blindées.

Justification : Pour minimiser le bruit et les décalages de tension.

- Faisceau torsadé

Lorsque plusieurs lignes partagent une ligne de retour, l'ensemble du faisceau doit être torsadé avec son fil de retour.

Justification : Pour minimiser la surface de la boucle de couplage et ainsi réduire la captation et l'émission magnétiques.

- Acheminement des paires torsadées sur les connecteurs

Les fils de paires torsadées doivent être acheminés à travers les connecteurs sur des broches adjacentes.

Justification : Pour minimiser la surface de la boucle de couplage et ainsi réduire le captage et l'émission magnétiques.

- Capots arrière de connecteurs (backshells)

Tous les câbles doivent utiliser des capots arrière RF sur les connecteurs.

Justification : Pour maintenir l'intégrité du blindage électromagnétique.

- Capots arrière à entrée par l'extrémité à 90 degrés

Les capots arrière de connecteur à entrée par l'extrémité (90°) dans lesquels la visserie de fixation ou les tiges filetées traversent l'intérieur du capot arrière doivent être évités.

Justification : Dans les capots arrière à entrée par l'extrémité (90°), l'une des 2 vis de blocage pourrait interférer avec le câblage à l'intérieur et endommager l'isolation.

- Terminaison du blindage global

Les blindages globaux des faisceaux de câblage doivent être terminés sur les capots arrière des connecteurs par une terminaison de blindage à 360°.

Justification : Pour maintenir l'intégrité du blindage électromagnétique.

- Queues de blindage

Lorsqu'un blindage individuel est acheminé à travers un connecteur, la longueur de la « queue » de blindage ne doit pas dépasser 5 cm.

Justification : Pour minimiser l'impédance parasite, avec une longueur maximale compatible avec les normes de fabrication. Une longueur minimale est préférable.

- Câbles externes

Les câbles et fils qui sont montés sur la partie externe de la structure de l'engin spatial doivent comporter des blindages tressés globaux couvrant les sections externes, les blindages étant terminés à l'extérieur de la structure de l'engin spatial (à l'exclusion des panneaux solaires à condition que des revêtements ou isolants en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ne soient pas utilisés) aux points d'entrée/sortie de la structure.

Justification : Pour maintenir l'intégrité du blindage électromagnétique et pour fournir une protection additionnelle contre les micrométéorites et débris orbitaux (MMOD).

- Essai des câbles RF coaxiaux

Les câbles RF coaxiaux doivent être testés après installation afin d'assurer que les pertes d'insertion et de retour se situent à l'intérieur de valeurs acceptables.

Justification : Pour s'assurer que la tension/déformation d'installation et de montage n'affecte pas le rendement RF.

- Moment magnétique

La conception et le cheminement des faisceaux de câblage doivent tenir compte du moment magnétique.

Justification : Pour minimiser les interférences possibles avec le magnétomètre et le contrôle d'attitude.

## Interface avec le lanceur

- Interfaces de l'engin spatial avec le lanceur

L'engin spatial doit fournir les interfaces mécaniques et électriques avec le lanceur sélectionné.

Justification : Pour assurer la fixation mécanique adéquate de l'engin spatial au lanceur et pour permettre les communications avec l'engin spatial une fois intégré dans le lanceur.

- Connecteur ombilical de l'engin spatial

L'engin spatial doit intégrer un connecteur ombilical directement accessible à l'extérieur de l'engin spatial.

Note : La vérification fonctionnelle de base comprend le raccordement d'un simulateur de panneaux solaires pour la vérification bout en bout du sous-système d'alimentation, la charge de la batterie, l'interface avec l'ordinateur de bord, etc.

Justification : Pour permettre la charge de la batterie et la vérification fonctionnelle de base de l'engin spatial pendant les essais au sol et les opérations de prélancement.

- Signaux du lanceur sur le connecteur ombilical de l'engin spatial

L'ensemble des signaux sur le connecteur ombilical de l'engin spatial doit être tel que défini par l'interface du lanceur et de l'aire de lancement, plus tout signal additionnel propre au satellite.

Note : Les détails de la connexion ombilicale seront conformes au lanceur sélectionné.

Justification : Pour s'assurer que tous les signaux requis provenant à la fois du lanceur et de l'engin spatial soient disponibles sur le connecteur ombilical.

- Enveloppe de volume maximale de l'engin spatial

L'enveloppe maximale de l'engin spatial en configuration rangée doit se situer à l'intérieur des exigences volumétriques du lanceur sélectionné, y compris les marges d'enveloppe statique et dynamique applicables.

Justification : Pour s'assurer que l'engin spatial s'inscrira à l'intérieur du lanceur avec un dégagement suffisant par rapport à la coiffe.

- Masse de l'engin spatial

La masse humide totale (masse avec ergols) de l'engin spatial en configuration rangée, y compris la marge applicable, ne doit pas dépasser les limitations de masse imposées par les exigences du lanceur.

Note : Le contractant démontrera que la masse budgétée ne dépasse pas les exigences du lanceur. Si le contractant choisit d'utiliser un remorqueur pour transporter l'engin spatial depuis la séparation du lanceur jusqu'à l'orbite opérationnelle, la masse budgétée de l'engin spatial devra respecter la contrainte de masse du remorqueur.

Justification : Pour s'assurer que la masse humide de l'engin spatial ne dépasse pas la capacité du lanceur à placer l'engin spatial sur l'orbite souhaitée.

- Configuration de lancement à froid

L'engin spatial doit supporter une configuration de lancement à froid.

Note : La configuration de lancement à froid maintient l'électronique du satellite hors tension jusqu'à la séparation du lanceur.

Justification : Pour minimiser le risque de déploiement accidentel, maximiser le nombre de lanceurs compatibles avec l'engin spatial, minimiser l'épuisement de la batterie et supprimer la contrainte de conception de l'engin spatial consistant à devoir être capable de fonctionner sous pression partielle.

## Contrôle des décharges électrostatiques

- Charge de surface

Tous les matériaux utilisés sur la surface externe de l'engin spatial doivent avoir une résistivité de surface ≤ 109 ohms, sur toute la plage de température, de durée de vie, de vide et de conditions de contrainte mécanique, et être mis à la masse à la structure de l'engin spatial.

Justification : Conformément à la section 5.2.1.3.1 du NASA Handbook 4002-A (RD-05).

- Résistivité des surfaces externes des équipements

Les surfaces externes des équipements doivent être suffisamment conductrices, interconnectées et mises à la masse à la structure de l'engin spatial pour éviter l'accumulation de charges différentielles.

- Note : Un matériau est considéré comme conducteur au sens de la DES si :

- Résistivité volumique < 109 Ωm

- Résistivité de surface < 109 Ω/carré

Justification : Limites de résistivité basées sur les définitions de la section 3.2 du NASA Handbook 4002-A (RD-05).

- Charge interne

Tous les matériaux diélectriques et dispositifs sensibles doivent avoir une protection suffisante pour que le flux d'électrons en incidence normale soit inférieur à 0,1 pA/cm2.

Justification : Conformément aux lignes directrices de la section 4.1.8 du NASA Handbook 4002-A (RD-05).

- Conducteurs flottants

Les conducteurs isolés tels que les broches de connecteurs, les pistes de circuit sur les cartes de circuits imprimés et les écrans ponctuels contre les rayonnements doivent être mis à la masse comme suit :

- Les conducteurs isolés situés sur ou près de la surface de la structure de l'engin spatial doivent être mis à la masse à la structure avec moins de 109 ohms afin de prévenir la charge de surface;

Les conducteurs isolés situés à l'intérieur de la structure de l'engin spatial doivent être mis à la masse à la structure avec moins de 1012 ohms afin de prévenir la charge interne

sauf si la zone flottante est inférieure à 1 cm2 et présente une capacité totale inférieure à 50 pF par rapport à la structure et ne fait pas partie d'une structure à éléments multiconducteurs et se trouve à plus de 20 mm d'une ligne d'alimentation.

- Notes :

Exception conformément à la clause 6.3.2.a de l'ECSS-E-ST-20-06C Rev. 1 (RD-03).

Les structures multiconducteurs existent lorsqu'au moins deux éléments conducteurs sont séparés par une surface diélectrique de moins de 100 cm2.

Justification : Basé sur l'ECSS-E-ST-20-06C Rev. 1.

## Émetteurs et récepteurs intentionnels

- Émetteur intentionnel – Puissance d'émission dans les bandes de réception

Mesurée au port de l'antenne d'émission, la puissance de sortie des émetteurs intentionnels ne doit pas dépasser -165 dBm/Hz pour toutes les bandes de fréquences des récepteurs de bord prévus.

Note : Les bandes de fréquences typiques des récepteurs sont :

1,560 à 1,590 GHz (Global Positioning System (GPS) L1);

1,213 à 1,243 GHz (GPS L2);

2,020 à 2,115 GHz (liaison montante de Télémesure Poursuite & Télécommande (TT&C)).

Justification : Pour assurer la compatibilité électromagnétique interne.

- Récepteur intentionnel – Rejet hors bande

Tous les récepteurs intentionnels doivent être conçus pour fonctionner en présence de signaux RF hors bande présents dans l'environnement environnant, y compris les émissions provenant des émetteurs de bord.

Justification : Pour assurer la compatibilité électromagnétique.

- Niveaux des signaux interférents

Tous les récepteurs intentionnels doivent être conçus pour fonctionner sans dégradation en présence de radars terrestres, maritimes et spatiaux tels que définis dans AD-16.

Note : AD-16 JSC-CR-06-070, « Space Vehicle RF Environments » fournit l'environnement de force du champ électrique de crête en orbite pour une orbite à 90° d'inclinaison.

Justification : Pour assurer la compatibilité électromagnétique.

- Survie

Tous les récepteurs intentionnels critiques pour la mission doivent être conçus pour résister aux signaux RF suivants à l'antenne de réception, sans dégradation permanente du rendement, de la fiabilité ou de la durée de vie :

- 126 dBµV/m de DC à 10 GHz, Cable and Wireless (CW);

- 160 dBµV/m de 1 GHz à 40 GHz, largeur d'impulsion de 10 microsecondes à 1000 impulsions par seconde.

- Justification : Pour éviter les dommages permanents en présence d'émetteurs intentionnels ou non intentionnels.

- Cessation des émissions

L'engin spatial doit être équipé de dispositifs afin d'assurer la cessation immédiate de ses émissions radio par commande chaque fois qu'une telle cessation est requise, conformément aux dispositions du RR22-1 de l'UIT [AD-06].

Note : Dans cette exigence, la commande comprend les commandes en temps réel, à horodatage et décodées par matériel.

- Justification : Requis par la réglementation internationale.

- Cessation des émissions en cas de délestage

La cessation des émissions radio de l'engin spatial doit être assurée par le délestage des charges non essentielles en cas de perte d'attitude de l'engin spatial, de détection de surintensité ou de sous-tension.

- Justification : Pour assurer automatiquement l'arrêt d'une transmission non désirée en cas de délestage où il pourrait ne pas être possible de le faire par commande.

## Multipaction

- Marge de multipaction

Tous les assemblages hyperfréquences identifiés comme étant susceptibles à l'effet de multipaction doivent être conçus avec l'une des marges suivantes :

- Minimum de 3 dB entre la puissance RF de crête maximale à laquelle l'assemblage devrait être exposé en vol et la puissance à laquelle se produit la multipaction, confirmée par essai sous vide en fonction de la température;

Minimum de 10 dB entre la puissance RF de crête maximale à laquelle l'assemblage devrait être exposé en vol et la puissance à laquelle se produit la multipaction, déterminée par analyse.

Note : Le RD-01 contient des recommandations pour la conception et l'essai des composants et équipements RF afin d'atteindre un rendement acceptable en ce qui concerne les opérations sans multipaction dans l'espace.

- Justification : Pour éviter tout dommage ou dégradation du rendement dû à l'effet de multipaction.

- Perte de l'étanchéité hermétique par les unités RF

Les unités RF scellées hermétiquement qui pourraient présenter des effets de multipaction, en cas de perte de l'étanchéité hermétique, doivent être identifiées et les taux de fuite pour ces unités RF doivent être démontrés comme étant compatibles avec la durée de vie de conception.

- Justification : La perte d'herméticité rendra ces unités susceptibles à l'effet de multipaction pendant le passage de la pression interne de 1 ATM au vide.

## CEM/IEM

- Compatibilité électromagnétique conduite de l'engin spatial

Au minimum, les paramètres suivants doivent être évalués afin d'assurer la compatibilité électromagnétique :

- Référence de masse et isolation par rapport à la structure de l'alimentation primaire et secondaire;

Filtrage des lignes d'alimentation (en tenant compte de l'impédance de source du bus d'alimentation);

Immunité en conduction, y compris les tolérances de décalage de tension en mode commun.

- Justification : Pour assurer la compatibilité électromagnétique conduite entre les éléments de l'engin spatial.

- Supprimé

# Acronymes, abréviations et définitions

## Acronymes et abréviations

| Acronyme | Définition |
| --- | --- |
| DA | Document applicable |
| AIAA | American Institute of Aeronautics and Astronautics |
| AIE | Assemblage, intégration et essai |
| ANSI | American National Standards Institute |
| ATM | Atmosphère |
| C&DH | Commande et traitement des données |
| Marquage CE | Conformité aux normes européennes de santé, de sécurité et d'environnement |
| CFRP | Polymère renforcé de fibres de carbone (Carbon Fibre Reinforced Polymer) |
| cm | centimètre |
| COPV | Réservoirs sous pression à enveloppe composite (Composite Overwrapped Pressure Vessels) |
| CRC | Contrôle de redondance cyclique |
| ASC | Agence spatiale canadienne |
| CW | Cable and Wireless |
| dB | Décibel |
| dBm | Décibel par milliwatt |
| CC | courant continu |
| ECSS | Coopération européenne pour la normalisation spatiale |
| EDAC | Détection et correction d'erreurs |
| EDTS | Spécifications de conception et d'essais environnementaux (Environmental Design and Test Specifications) |
| EESS | Services radio d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale (Earth Exploration Satellite and Space Research Radio Services) |
| MESS | matériel électrique de servitude au sol |
| IEM | Interférence électromagnétique |
| EOS | Surcharge électrique (Electrical Overstress) |
| DES | Décharge électrostatique |
| MPP | Matrice prédiffusée programmable par l'utilisateur |
| EAV | Examen d'aptitude au vol |
| EGCI | Exigences générales de conception et d'interface |
| GHz | Giga-Hertz |
| GPS | Système de positionnement mondial (Global Positioning System) |
| Hz | Hertz |
| DCI | Document de contrôle des interfaces |
| ID | Identifiant |
| PI | Publication initiale |
| ITU | Union internationale des télécommunications (International Telecommunication Union) |
| K | Kelvin |
| PLDV | Phase de lancement et début de vol |
| LWIR | Infrarouge de grande longueur d'onde |
| m | mètre |
| MMSS | matériel mécanique de servitude au sol |
| MLI | isolation multicouche |
| mm | millimètre |
| MMOD | Micrométéorites et débris orbitaux (Micrometeroids and Orbital Debris) |
| ms | milliseconde |
| MS | Marge de sécurité (Margin of Safety) |
| FTM | Fonction de transfert de modulation |
| MWIR | Infrarouge à ondes moyennes (Mid-Wave Infrared) |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| NESR | Radiance spectrale équivalente au bruit (Noise Equivalent Spectral Radiance) |
| pA | Pico-ampère |
| EAP | Exigences en matière d'assurance produit |
| PCU | Unité de contrôle de puissance (Power Control Unit) |
| PCDU | Unité de contrôle et de distribution de puissance (Power Control and Distribution Unit) |
| pF | Pico-Farad |
| PTFE | Polytétrafluoroéthylène |
| DR | Document de référence |
| RF | Radiofréquence |
| RTV | Vulcanisant à température ambiante (Room Temperature Vulcanizer) |
| IS | Ingénierie des systèmes |
| PEU | Perturbation d'un événement unique |
| SFd | Facteur de sécurité – Conception |
| SNR | Rapport signal sur bruit |
| SWL | Charge maximale d'utilisation |
| TBD | À déterminer |
| TRP | Points de référence de température |
| TT&C | Télémesure, poursuite et télécommande |
| TVAC | Vide thermique |
| VNIR | Visible proche infrarouge |
| WFS | WildFireSat |

## Définitions

Segment spatial

Le segment de vol comprend tout ce qui se trouve à bord de l'engin spatial et du lanceur.

Segment au sol

Le segment au sol comprend les stations au sol et le traitement au sol nécessaires pour fournir les données de niveau 1b et les données auxiliaires au segment utilisateur.

Engin spatial

- Un ensemble intégré de modules, de sous-systèmes, etc., conçu pour exécuter une mission spécifiée dans l'espace.

Système

- Une subdivision majeure de l'engin spatial considérée comme une entité physique et fonctionnelle aux fins d'analyse, de fabrication, d'essai et de tenue de dossiers.

Sous-système

Une subdivision fonctionnelle d'un engin spatial composée de deux unités ou plus.

Unité

- Une subdivision fonctionnelle d'un sous-système, généralement une combinaison autonome d'éléments assurant une fonction nécessaire au fonctionnement du sous-système.

Sous-assemblage

- Une subdivision d'un assemblage. Exemples : faisceau de câblage et cartes de circuits imprimés chargées.

Composant

- Une subdivision fonctionnelle d'un sous-système, généralement une combinaison autonome d'éléments assurant une fonction nécessaire au fonctionnement du sous-système. Exemples : boîtier électronique, émetteur, boîtier de gyroscope, actionneur, moteur, batterie.

Modes opérationnels

- Modes dans lesquels l'engin spatial peut être exploité. Exemples : nominal, sauvegarde, survie…

Matériel de vol

- Matériel destiné à être utilisé de façon opérationnelle dans l'espace.

Matériel protovol :

- Matériel de vol de nouvelle conception; il est soumis à un programme d'essai de qualification qui combine des éléments de vérification prototype et d'acceptation de vol; c'est-à-dire l'application des niveaux d'essai de qualification de la conception et des durées d'essai d'acceptation de vol.

Charge limite de vol

- Facteur de charge maximal autorisé pendant le vol.

Charge de qualification

- Charge appliquée pour les essais de qualification.

Charge de conception

- Charge correspondant à la charge attendue que le système est prévu de supporter, multipliée par un facteur de sécurité de conception.

Facteurs de sécurité de conception

- Facteurs utilisés pour concevoir en fonction d'une charge supérieure à celle attendue lors de l'utilisation de l'engin spatial.

Annexes

Philosophie de marges

Les marges minimales d'ingénierie des systèmes pour le développement du segment de vol de WildFireSat sont présentées dans le Tableau A1. Des marges supplémentaires sont spécifiées dans les exigences EGCI. Dans le contexte de ce tableau et tel que défini dans les EAP (AD-01) :
      -

- « nouvelle conception » désigne l'équipement de catégorie D;

- « conception itérative » désigne l'équipement de catégorie C;

- « existant » désigne l'équipement de catégorie A, B ou COTS avec antécédent.

Tableau A1 – Marges d'ingénierie des systèmes du segment de vol WFS-

| Élément | Marge ECP (Phase B) | Marge ECC (Phase C) | Marge EA (Phase D) |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse | 20 % nouvelle conception 10 % conception itérative 5 % existant | 15 % nouvelle conception 5 % conception itérative 2 % existant | 5 % nouvelle conception 2 % conception itérative 0 % existant |
| Volume | 30 % nouvelle conception 15 % conception itérative 5 % existant | 10 % nouvelle conception 5 % conception itérative 2 % existant | 0 % nouvelle conception 0 % conception itérative 0 % existant |
| Propulsion (delta V) | 20 % nouvelle conception 10 % conception itérative 5 % existant | 15 % nouvelle conception 5 % conception itérative 2 % existant | 5 % nouvelle conception 2 % conception itérative 0 % existant |
| Marges de sécurité | Voir la section 3.3.7 |  |  |
| Mécanismes | Voir la section 3.3.8 |  |  |
| Fatigue | Voir AD-19 |  |  |
| Températures | Voir la section 3.4.4 |  |  |
| Surdimensionnement des éléments chauffants | Voir la section 3.4.2 |  |  |
| Radiation | Voir AD-19 |  |  |
| Puissance | 30 % nouvelle conception 20 % conception itérative 10 % existant | 15 % nouvelle conception 10 % conception itérative 5 % existant | 5 % nouvelle conception 5 % conception itérative 5 % existant |
| Mesures de rendement de la charge utile (FTM de la caméra (toutes les bandes), plage dynamique (toutes les bandes), résolution spatiale MWIR/LWIR, précision d'acquisition coïncidente entre MWIR et LWIR, NESR MWIR/LWIR, précision de mesure de température MWIR/LWIR, SNR VNIR et précision de mesure de la radiance VNIR) | 30 % nouvelle conception 10 % conception itérative 5 % existant | 10 % nouvelle conception 5 % conception itérative 2 % existant | 0 % nouvelle conception 0 % conception itérative 0 % existant |
| Ressources informatiques (basées sur logiciel ou micrologiciel reprogrammable) | 50 % | 40 % | 30 % |
| Ressources informatiques (basées sur micrologiciel non reprogrammable) | 30 % | 20 % | 0 % |
| Bande passante de communication | 100 % | 50 % | 40 % |
| Marge de liaison montante RF* | Voir le Document des exigences du système [RD-06] |  |  |
| Marge de liaison descendante RF* | Voir le Document des exigences du système [RD-06] |  |  |
| Multipactor | Voir la section 3.12 |  |  |

* NOTA : ces marges sont fournies à titre d'information seulement et se situent hors du champ d'application des EGCI.